CÁLCULO NUMÉRICO		EJERCICIOS CLASE 1

Resolver los siguientes ejercicios usando Scilab

Ejercicio 1.1:

La ecuación paramétrica de una elipse con centro en el origen de coordenadas tiene la siguiente forma: 	x = A cos t		donde 0≤ t ≤ 2

y = B sen t

Grafique la elipse, por ejemplo para los valores de A = 2, B = 1 y muestre cual es el significado de A y B.

Ejercicio 1.2:

Demuestre que una onda triangular y simétrica alrededor del eje t puede ser representada como una sumatoria de funciones cosenoidales, es decir:

x(t) = 8A/2 (cos t +1/9 cos 3t + 1/25 cos 5t….)

Pruebe con A=1 y  = 2

Ejercicio 1.3:

En la siguiente figura se muestra un avión volando hacia el Este, su velociada relativa al aire es 1000 km/h. El viento sopla en dirección SO a NE con velocidad relativa a la tierra de 100 km/h.

- Hallar cual es la velocidad absoluta del avion?

- Normalmente la dirección es expresada en grados medidos desde el meridiano y en sentido horario. Calcular la orientación del avión usando esta convención.

Viento

Avión

N (0º)

E (90º)

S (180º)

O (270º)

Ejercicio 1.4:

Se tienen dos señales x  = Ax sin x t e y = Ay sin y t. La figura de Lissajous correspondiente se forma al graficar los puntos (x,y) respectivos. Grafique dichos puntos y determine a partir de la figura puede quitarse alguna conclusión referente a la relación  y / x .

Ejercicio 1.5:

Se tiene una fuerza F cuya componente horizontal es 2N y vertical 3N. Esta fuerza actúa sobre segmentos de rectas, desde el punto A a D, tal como se muestra en la figura. Hallar el trabajo realizado por dicha fuerza.

F = [ 2  3] N

A (1.5 , 1)

B (3.5 , 1.5)

C (6.5 , 3.5)

D (11.5 , 3.5)

Ejercicio 1.6:

En la figura se muestra una fuente de corriente continua junto con su impedancia interna. Dicha fuente alimenta a una carga R variable. Graficar como varia la potencia entregada a dicha carga al variar el valor de R.

R

Ri

V